РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РОССЫПНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» марта 2017 г. № 11

с.Медвежье

- Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2031 годы

- В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам коммунального комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь генеральным планом Россыпнянского сельского поселения администрация Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2031 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Россыпнянского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области                                                                                               И.И. Лубянский

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

21.03.2017 г. № 11

ПРОГРАММА

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Россыпнянского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

на 2017-2031 годы

2017 г.

1. Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области 2017-2031 годы

| Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области 2017-2027 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Федеральный закон от 10.06.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 г. № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Заказчик программы: | Администрация Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Разработчик программы: | Администрация Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основная цель программы: | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Россыпнянского сельского поселения. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы: | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: 1. Повышение качества работы коммунальных систем; 2. Снижение параметра износа оборудования; Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; 3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 5. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; 6. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; 7. Обеспечение надежности, энергоэффективности и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 8. Строительство водозаборных скважин и подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения в сельском поселении; 9. Снижение эксплуатационных затрат; физической доступности коммунальных ресурсов; 10. Обеспечение экономической доступности коммунальных ресурсов; надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации Программы: | 2017 - 2031 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 31 984,0 тыс. рублей. Объем прогнозного финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектов |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Повышение уровня энергобезопасности. 4. Снижение потерь энергоресурсов. 5. Приведение сетей в нормативное состояние. 6. Обеспечение надежности и стабильности по сбору и вывозу бытовых отходов, соблюдения норм накопления жилым фондом. |

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Россыпнянского сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Россыпнянское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств областного, районного и местного бюджета.

3. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Территории.

Россыпнянское сельское поселение расположено в северо-западной части Калачеевского муниципального района. Территория поселения граничит: на востоке с Ясеновским сельским поселением, на юге с Меловатским сельским поселением Калачеевского района, на западе с Павловским муниципальным районом, на севере с Воробьевским муниципальным районом Воронежской области.

На территории сельского поселения расположено два населенных пункта – село Медвежье и село Россыпное. Село Медвежье является административным центром Россыпнянского сельского поселения. Оно расположено на северо-западе Калачеевского района в 44 км от районного центра – город Калач.

Общая площадь территории поселения согласно приложению к закону Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ "Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области" составляет 4,282 тыс. га.

3.2. Демографическая ситуация

Общая численность населения Россыпнянского сельского поселения на 01.01.2017 года составила 400 человек. Структуру населения на 2017 год можно обозначить следующим образом:

Количество наличного населения по сельскому поселению – 400 чел.

Население в трудоспособном возрасте – 156 чел. (39 %)

Население старше трудоспособного возраста –204 чел. (51 %)

Население младше трудоспособного возраста – 40 чел. (10 %)

Таблица 1

Списочный состав населенных пунктов, количество жилых домов (квартир), численность постоянного населения, половозрастной состав

| Наименование населенного пункта | Количество жилых домов (квартир) | Чис-ленность постоянного населения, чел. | в том числе |  |  |  |  |  |  | Из общей численности населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | моложе трудоспособного возраста, чел. |  |  | трудоспособного возраста, чел. |  |  | старше трудоспособного возраста, чел. | мужчин | женщин |
|  |  |  | всего | из них: |  | всего | из них: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дош-коль-ного возраста | школь-ного возраста (от 7 до 15 лет) |  | 16 -29 лет | 29-55 (60) лет |  |  |  |
| с.Медвежье | 217 | 337 | 35 | 18 | 17 | 133 | 12 | 121 | 169 | 156 | 181 |
| с.Россыпное | 94 | 63 | 5 | 0 | 5 | 23 | 5 | 18 | 35 | 28 | 35 |
| Итого | 311 | 400 | 40 | 18 | 22 | 156 | 17 | 139 | 204 | 184 | 216 |

На сегодняшний день ситуация с возрастной структурой населения Россыпнянского поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

3.3. Гидрографические данные

Подземные воды. Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна. Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому. Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является апт-сеноманский, в качестве вспомогательного водоносного комплекса иногда используется девонский водоносный комплекс. Водоносный апт-сеноманский терригенный горизонт представлен песками с прослоями и линзами глин. Воды гидрокарбонатно-кальциевые. По степени защищенности подземные воды в целом относятся к надежно-защищенным, только на склонах балок — условно-защищенным.

Использование подземных вод. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Поверхностные воды. Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р. Дон. По территории поселения протекает несколько безымянных водотоков местами пересыхающих. Основным источником питания водотоков являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков.

3.4. Климатические условия

Климат на территории Россыпнянского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,1ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -30С.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

3.5. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения

На территории Россыпнянского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются  следующие организации: филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», ПАО «ТНС энерго Воронеж», филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г.Калач. Специализированной организации, занимающейся сбором и вывозом мусора на территории Россыпнянского сельского поселения нет. Сбор и вывоз мусора осуществляется на добровольной основе.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, отсутствием систем водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 2.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 16,3 |
| в том числе: |  |  |
| муниципальный жилищный фонд | -//- | - |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | - |
| Частный жилищный фонд | -//- | 16,3 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Отсутствует |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Централизованное водоснабжение отсутствует |  |  |
| Газификация |  |  |
| Протяженность сетей | км | 21,41 |
| Количество газифицированных жилых домов | ед. | 155 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | ед. | 2 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| на добровольной основе |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 14,4 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | ед. | 2 |

2.6. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В Россыпнянском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется от отдельно стоящих, пристроенных котельных.

В качестве топлива используется уголь, часть котельных переведена на природный газ.

Талица 3

Основные технические характеристики отдельно стоящих и пристроенных котельных

| Наименование и местоположение котельных | Установлен. мощность котлов (Гкал/час) | Тип котлов, кол-во (шт) | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива и годовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКОУ Новомеловатская СОШ – с.Медвежье | 0,17 | У-5 | 1999 | Уголь/ 200 т. |

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

2.7. Анализ текущего состояния систем водоснабжения

В настоящее время централизованное водоснабжение в Россыпнянском сельском поселении отсутствует, население получает воду из придомовых колодцев и автономных скважин.

В населенных пунктах сельского поселения существует система централизованного водопровода, построенная с 1977 по 1981 годы, на сегодняшний день не функционирующая.  Имеется 2 недействующих водозабора (1 в с. Медвежье, и 1 в с. Россыпное), включающие 1 скважину и 1 башню Рожновского. Основным оборудованием являются погружные насосы. Также по населенным пунктам проложены сети водоснабжения диаметром 160 мм и протяженностью в с. Медвежье – 2,5 км (ул. Победа, ул. Гагарина), в с. Россыпное – 1,8 км (ул. Ленина), материал труб – чугун.  Количество водоразборных колонок – 11 шт. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Учитывая, что эксплуатация и обслуживание водозаборных сооружений не производится более десяти лет, необходимо провести полное обследование систем и сооружений, на основании которого производить реконструкцию или строительство новой системы водоснабжения.

2.8. Анализ текущего состояния систем водоотведения

Система канализации в Россыпнянском сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы.

На данном этапе развития поселения назрела необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

2.9. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Россыпнянского сельского поселения осуществляется на базе природного газа от АГРС «Семеновка». Также по территории поселения проходит магистральный аммиакопровод «Тольятти – Одесса».

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II-й категории р≤0,6 МПА;

  - II-я ступень— газопровод среднего давления 0,003МПА≤ р≤0,3 МПА;

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРП и 16 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки используется в основном для газопровода низкого давления.

Таблица 4

Технические характеристики ГРП и ШРП

| Наименование и адрес размещения | Входной диаметр | Выходной диаметр | Входное давление кг/см2 | Выходные давления кг/см2 | Проектная пропускная способность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Россыпное |  |  |  |  |  |
| ГРП № 21 ул. Ленина | 100 | 100/100 | 6 | 3/0,03 | 9878 |
| ШРП № 1 ул. Чапаева | 50 | 80 | 6 | 0,03 | 30 |
| ШРП № 2 ул. Чапаева | 50 | 100 | 6 | 0,03 | 30 |
| ШРП № 3 ул. Чапаева | 50 | 80 | 3 | 0,03 | 17 |
| ШРП № 4 ул. Нижняя | 50 | 80 | 3 | 0,03 | 17 |
| ШРП № 5 ул. Кирова | 50 | 80 | 3 | 0,03 | 17 |
| с. Медвежье |  |  |  |  |  |
| ГРП № 22 ул. Победы | 100 | 100 | 6 | 3 | 2150 |
| ШРП № 1 ул. 50 лет Октября | 57 | 108 | 3 | 0,03 | 546 |
| ШРП № 2 ул. 50 лет Октября | 57 | 108 | 3 | 0,03 | 500 |
| ШРП № 3 ул. 50 лет Октября | 57 | 108 | 3 | 0,03 | 500 |
| ШРП № 4 ул. 50 лет Октября | 57 | 108 | 3 | 0,03 | 500 |
| ШРП № 5 ул. 50 лет Октября | 57 | 108 | 3 | 0,03 | 500 |
| ШРП № 6 ул. Первомайская | 57 | 108 | 3 | 0,03 | 500 |
| ШРП № 7 ул. Полевая | 57 | 108 | 3 | 0,03 | 500 |
| ШРП № 8 пер. Полевой | 25 | 25 | 3 | 0,03 | 6 |
| ШРП № 9 пер. Полевой | 50 | 100 | 3 | 0,03 | 6 |
| ШРП № 10 пер. Полевой | 50 | 100 | 3 | 0,03 | 6 |
| ШРП № 11 пер. Полевой | 50 | 100 | 3 | 0,03 | 6 |

Протяженность газопроводов составляет:

- низкое давление — в с. Россыпное 2,516 км; в с. Медвежье 9,057км;

- среднее давление – в с. Россыпное 1,552 км; в с. Медвежье 4,243 км;

- высокое давление — в с. Россыпное 0,5 км; в с. Медвежье 9,899 км.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Россыпнянского поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа. В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

- Пприродным газом газифицировано 155 домов, из них 132 в с.Медвежье, 23 – с.Россыпное.

- Сжиженным газом (СУГ) газифицировано 156 домов.

Источником СУГ является Калачеевский участок филиала «Сжиженный газ», расположенный по адресу г. Калач, ул. Газовая, 3.

2.10. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. Организация сбора и вывоза ТБО самовывозом. Собранные отходы вывозятся на полигон временного хранения отходов расположенный на территории Россыпнянского сельского поселения, в северной части села Медвежье.

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие, учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

2.11. Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

В настоящее время электроснабжение поселения осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 35/10 кВ «Попасное». Электроснабжение бытовых потребителей и предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ (в количестве 8 шт). Протяженность электрических сетей ВЛ 10 кВ составляет 19,2 км.

Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — 4-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ, проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения Россыпнянского  сельского поселения:

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Основные цели и задачи программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период являются:

-	обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электро-, газо-, водоснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

-	приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

-	повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

5.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

6.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

7.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

8.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

9.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

10.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам, финансированию и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения.

Перспективы социально-экономического развития Россыпнянского сельского поселения на период до 2027 года отражены в таблице

Таблица 5

# Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория поселения – всего, | тыс. га | 4,282 | 4,282 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Территория населенных пунктов– всего, | тыс. га | 0,425 | 0,425 |
| 1.2. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 3,2415 | 3,2415 |
| 1.3. | Площадь земель лесного фонда | тыс. га | 0,615 | 0,615 |
| 1.4. | Площадь земель водного фонда | тыс. га | - | - |
| 1.5. | Площадь земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | тыс. га | 0,005 | 0,005 |
| 1.6. | Земли запаса | тыс. га | - | - |
| 2. | Население – всего, | чел. | 400 | 370 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Медвежье | чел | 337 | 315 |
|  | с. Россыпное | чел | 63 | 55 |
| 2.1. | Возрастная структура населения: | чел./% | 400/100 | 370/100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | чел./% | 40/10 | 35/9,5 |
|  | в трудоспособном возрасте | чел./% | 156/39 | 145/39 |
|  | старше трудоспособного возраста | чел./% | 204/51 | 190/51,5 |
| 3. | Жилищный фонд – всего, | тыс.м2 | 16,3 | 16,3 |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | - |
| 3.2. | Новое жилищное строительство – всего, | тыс.м2 | - | - |
| 3.3. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 40,75 | 44,0 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 9 | 12 |
|  | канализацией | % | 9 | 12 |
|  | природным газом | % | 50 | 51 |
|  | централизованным отоплением | % | - | - |
|  | горячим водоснабжением | % | 9 | 12 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | - |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 320 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения | пос./см. | 50 | 50 |
| 4.4. | Предприятия торговли | м2 торг. пл. | 150 | 150 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания | пос.мест | 50 | 50 |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 2 | 4 |
| 4.7. | Учреждения культуры | мест | 340 | 340 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | спортивный зал | м2 | 132 | 132 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог – всего | км. | 14,4 | 14,4 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление | л/сут. на чел. | 230 | 230 |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление | м3/сут. | 11,4 | 158,3 |
| 6.2. | Водоотведение. | л/сут. на чел. | 230 | 230 |
| 6.2.1 | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | 9,7 | 123,9 |
| 6.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | МВт | 0,7545 | 7,640 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт/Гкал/ч | 3,11/2,68 | 3,11/2,68 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | годовой расход газа | млн.нм3/год. | - | 3,930 |

3.2. Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах федерального, регионального значения и объектов местного значения уровня муниципального района

В соответствии со Схемой территориального планирования размещение на территории Россыпнянского сельского поселения объектов федерального, регионального значения и объектов местного значения уровня муниципального района не предусмотрено.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий предусмотренных программой

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2031 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении 1 к настоящей программе.

- Обосновывающие материалы.

5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Демографический потенциал.

На территории Россыпнянского сельского поселения наблюдается сложная демографическая ситуация. Динамика населения последних лет характеризуется изменениями в сторону снижения численности населения. Динамика естественного движения населения характеризуется минусовыми показателями. Возрастная структура населения относится к регрессивному типу.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2031 года.

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения.

С учетом прогнозируемой отрицательной динамики численности населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в поселении в перспективе до 2028 года.

Необходимо развитие систем водоснабжения, включая реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления природного газа до 2031 года не планируется.

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления электроэнергии до 2031 года не планируется.

5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели комплексного развития в перспективе до 2028 года. Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры рассчитаны в первую очередь на основе прогноза динамики численности населения.

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 359/ ГС.

К ним относятся:

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

величины новых нагрузок;

показатели качества поставляемого ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели надежности поставки ресурсов;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Водоснабжение.

Для решение задачи необходима централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд система водоснабжения. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети следует прокладывать из пластмассовых напорных труб.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- произведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству водозаборных сооружений (скважин, башен и тп);

- сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб;

- установку пожарных гидрантов в районе газовых котельных;

- установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

- произвести реконструкцию существующих водоводов в точках подключения новых районов, а также водоводов, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Газоснабжение.

Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда. На сегодняшний день доля газифицированного жилищного фонда в Россыпнянском поселении составляет – 50 %. Указанный показатель в перспективе не будет доведен до 100 %, в связи с тем, что с каждым годом возрастает количество нежилых домовладений, газификация которых является не целесообразной.

Электроснабжение

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения является повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения.

5.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

В населенных пунктах сельского поселения существует система централизованного водопровода, построенная с 1977 по 1981 годы, на сегодняшний день не функционирующая.  Имеется 2 недействующих водозабора (1 в с. Медвежье, и 1 в с. Россыпное), включающие 1 скважину и 1 башню Рожновского. Основным оборудованием являются погружные насосы. Также по населенным пунктам проложены сети водоснабжения диаметром 160 мм и протяженностью в с. Медвежье – 2,5 км (ул. Победа, ул. Гагарина), в с. Россыпное – 1,8 км (ул. Ленина), материал труб – чугун.  Количество водоразборных колонок – 11 шт. Источником водоснабжения являются подземные воды

Водоотведение

В настоящее время в Россыпнянском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Сбор и транспортировка бытовых отходов производится жителями самостоятельно на свалку ТБО, расположенную на территории Россыпнянского сельского поселения. Проблемы в области сбора и транспортировки отходов: отсутствие достаточного количества контейнеров и оборудованных площадок для сбора мусора; отсутствие специализированной техники для вывоза мусора.

Электроснабжение

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает Калачеевский РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго». На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г.Калаче.

Теплоснабжение

Тепловые сети в населенных пунктах Россыпнянского сельского поселения отсутствуют.

5.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

5.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения на 2017-2031 годы носит социальный характер.

Водоснабжение

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается реконструкция скважин. Источник водоснабжения – подземные грунтовые воды.

Проектные предложения будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения Россыпнянского сельского поселения.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность села;

- 100% соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин;

Теплоснабжение

Организация обеспечения населенных пунктов теплом будет развиваться, и совершенствоваться на основе локальных газовых котельных и индивидуальных систем теплоснабжения.

6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей

6.1. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:

В области водоснабжения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Россыпнянского сельского поселения на общую сумму 900,0 тыс. руб.

Мероприятия развития инфраструктуры водоснабжения сельского поселения приведены в приложении 1.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения определяется тем, что:

задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций;

необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

В области электроснабжения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению Россыпнянского сельского поселения на общую сумму 130,0 тыс. руб.

Мероприятия развития инфраструктуры электроснабжения сельского поселения приведены в приложении 1.

Реализация указанных проектов в сфере электроснабжения позволит:

существенно снизить затраты на уличное освещение;

повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса.

В области газоснабжения.

Инвестиционные проекты отсутствуют. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Россыпнянского сельского поселения

Реализация указанных проектов в сфере газоснабжения позволит:

обеспечить присоединение новых потребителей;

повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса.

В области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов

Программа инвестиционных мероприятий по сбору и транспортировке твердых бытовых   отходов Россыпнянского сельского поселения на общую сумму 190,0 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий позволит:

- улучшить экологическое состояние территории Россыпнянского сельского поселения.

6.2. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Финансовые потребности, необходимые для реализации программы комплексного развития, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и платы за подключение к системам водоснабжения.

6.3. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за газоснабжение, электроснабжение.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Россыпнянского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы до 203 1г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальных услуг. Анализ платежеспособной возможности населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:

– Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

– Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 г. № 1077 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2012 - 2014 годы».

– Постановление Правительства РФ от 21.02.2013 N 146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 - 2015 годы».

– Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 № 10 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ».

Анализ платежеспособности населения основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения. Расчет платежеспособной возможности населения базируется на следующих показателях:

– среднедушевой доход населения;

– фактическая (установленная) величина платежей граждан за ЖКУ для населения в расчете на 1 м2 общей площади;

– федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в Новосибирской области;

– региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 площади в муниципальных образованиях.

Нормативная (расчетная) и фактическая (ожидаемая) величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно утвержденным и прогнозируемым ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.

При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

– Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 г.;

– Прогноз социально-экономического развития РФ на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг.;

– Индексы-дефляторы на регулируемый период (до 2015 г.), утв. Минэкономразвития Росси от 24.08.2012.

В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, инвестиционных составляющие в тарифе (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы.

Реализация проектов Программы приведет к тому, что тарифы на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) составят (к 2031 г., прогнозная оценка):

– электрическая энергия – 10,30 руб./кВт∙ч, темп роста 2030/2017 гг. – 347,85%;

6.4. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Оказание мер социальной поддержки, в том числе отдельным категориям граждан, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не планируется.

7. Управление программой. Механизм реализации и контроля

за ходом реализации

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы осуществляется администрацией сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия администрации Россыпнянского сельского поселения с администрацией Калачеевского муниципального района, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

- проведение администрацией Россыпнянского сельского поселения в пределах своих полномочий ежегодного мониторинга   о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории сельского поселения осуществляет глава администрации сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения, электроснабжения и перечень мероприятий по модернизации системы ТБО приведен в приложении 1.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Приложение 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Россыпнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2034 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция артезианской скважины | безвозмездные поступления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение и установка светодиодных светильников уличного освещения | местный бюджет |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| - Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах (10 шт.) | местный бюджет |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оборудование контейнерных площадок (10 шт.) | местный бюджет |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |